ANALIZA I OPTYMALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO SCENOTECHNIKI

WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN – JORDANKI

ETAP III

Opis przedmiotu zamówienia

Mechanika Górna Sceny

Mechanika Dolna Sceny

| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  | Manufaktura Technologiczna ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno |
| --- | --- | --- |
| OBIEKT: INWESTOR: |  | WIELOFUNKCYJNA SALA KONCERTOWA W TORUNIU Al. Solidarności 87-100 Toruń GMINA MIASTA TORUŃ – URZĄD MIASTA TORUNIA Ul. Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 Toruń |
| OPRACOWANIE : Autor : Autor : |  | mgr inż. Anita Janukiewicz mgr inż. Małgorzata Srebrzyńska |

Opis przedmiotu zamówienia

Mechanika górna Sceny

Urządzenia dostarczone w ramach realizacji umowy muszą spełniać następujące wymogi:

- muszą być fabrycznie nowe, nie używane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania jakościowe odnośnie tego typu urządzeń.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt posiadał certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt i urządzenia spełniają wymagane prawem przepisy i normy. Ww. dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu przed realizacją Dostawy.

- Wszystkie Urządzenia powinny posiadać certyfikat CE lub Deklaracje Zgodności wystawione przed Producenta

- Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć sporządzone w języku polskim karty

- katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu i urządzeń z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oferowane urządzenia mechaniczne górne muszą w pełni spełniać wymagania zawarte w Projekcie Wykonawczym opracowanym przez PS TEATR ,  współczesne wymagania scen obiektów wielofunkcyjnych i muszą pozwalać  na organizowanie różnego rodzaju imprez takich jak koncerty muzyki poważnej, koncerty muzyki rozrywkowej, spektakli teatrów dramatycznych, musicalowych i operowych oraz różnorodnych widowisk a wśród nich i telewizyjnych. Zaprojektowane urządzenia muszą pozwalać na wykorzystanie bądź samej Sceny głównej lub Sceny głównej z pogłębionym polem gry o kieszeń tylną, samej Sceny plenerowej lub Sceny plenerowej pogłębionej o część kieszeni tylnej i oczywiście niezależnie Sceny kameralnej. Urządzenia zaprojektowano uwzględniając różne wymagania gościnnie występujących zespołów.

Urządzenia mechaniczne górne służą do montażu i zmian dekoracji, montażu okotarowania Sceny, montażu parku oświetleniowego i urządzeń elektroakustycznych, do montażu muszli koncertowej oraz do transportu dekoracji i mobilnej widowni

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych należy wykonać ograniczony zakres projektów. A mianowicie Wykonawca wykona na scenie głównej:

| Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- |
| Wieże portalowe- lewa i prawa | kpl | 1,00 |
| Most portalowy | kpl | 1,00 |
| Mosty oświetleniowe | kpl | 2,00 |
| Most oświetlenia kontrowego | kpl | 1,00 |
| Kurtyna podnoszono-rozsuwana (KPR) | kpl | 1,00 |
| Sztankiet kurtynowy (nr.0) | kpl | 1,00 |
| Sztankiety liniowy (nr.1-42) | kpl | 42,00 |
| Sztankiet horyzontowy łukowy (nr.43) | kpl | 1,00 |
| Sztankiet horyzontowy (nr.44) | kpl | 1,00 |
| Sztankiety boczne (nr. L1, P1, L2, P2) | kpl | 1,00 |

Ponadto rezygnuje się  z wyposażenia w górną mechanizację kieszeni tylnej i Sceny plenerowej (podnośniki punktowe – 10 sztuk, sztankiet oświetleniowy – sztuk 1, podnośniki punktowe 4 sztuki))

Na proscenium i na widowni dużej należy zamontować urządzenia zgodnie z projektem tj:

| Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- |
| Sztankiety prosceniowe (nr. 01, 02) | kpl | 2,00 |
| Sztankiet oświetleniowy (nr.03) | kpl | 1,00 |
| Sztankiety oświetleniowe (nr.04) | kpl | 1,00 |
| Sztankiety oświetleniowe (nr.05) | kpl | 1,00 |
| Sztankiety oświetleniowe skośne widowni (nr. 0L i 0P) | kpl | 1,00 |

Dodatkowo należy zamontować na Scenie Głównej 2 sztankiety głośnikowe z napędem elektrycznym, o stałej prędkości ruchu  0,1m/sek i udźwigu 500kg oraz 2 sztankiety do głośników Surround rozmieszonych wzdłuż widowni z napędem elektrycznym, o stałej prędkości ruchu 0,1 m/sek i udźwigu 250 kg

UWAGA:  Dodatkowe sztankiety należy zaprojektować i uzgodnić z Inwestorem i Wykonawcą Ekektoakustyki

Na scenie kameralnej i widowni kameralnej należy zamontować urządzenia zgodnie z projektem z wyłączeniem 12 podnośników punktowych, system sterowania napędów należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Dodatkowo  należy zamontować na Scenie Kameralnej głównej 2 sztankiety głośnikowe z napędem elektrycznym, o stałej prędkości ruchu  0,1m/sek i udźwigu 100kg oraz 2 sztankiety do głośników Surround rozmieszonych wzdłuż widowni z napędem elektrycznym, o stałej prędkości ruchu 0,1 m/sek i udźwigu 250 kg

UWAGA:  Dodatkowe sztankiety należy zaprojektować i uzgodnić z Inwestorem i Wykonawcą Ekektoakustyki

Proponowane ograniczenie spowoduje to że można będzie bez jakichkolwiek ograniczeń wykorzystywać scenę główną wraz z proscenium. Natomiast w przypadku konieczności pogłębienia pola gry o tylną kieszeń będzie trzeba  konieczne każdorazowo instalować dodatkowe, niezbędne urządzenia do podwieszania dekoracji oraz sprzętu oświetleniowego i elektroakustycznego. Podobna sytuacja będzie też w przypadku chęci organizowania koncertu czy innej imprezy na scenie plenerowej i scenie kameralnej.

Mechanika dolna Sceny

Oferowane urządzenia mechaniczne dolne muszą w pełni spełniać wymagania zawarte w Projekcie Wykonawczym opracowanym przez PS TEATR,  współczesne wymagania scen obiektów wielofunkcyjnych i muszą pozwalać  na organizowanie różnego rodzaju imprez takich jak koncerty muzyki poważnej, koncerty muzyki rozrywkowej, spektakli teatrów dramatycznych, musicalowych i operowych oraz różnorodnych widowisk a wśród nich i telewizyjnych. Urządzenia zaprojektowano uwzględniając różne wymagania gościnnie występujących zespołów.

Urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach.

Dwupoziomowe zapadnie sceniczne służą do zmiany ukształtowania powierzchni Sceny  łącznie z tworzeniem Sceny dwupoziomowej oraz do montażu dekoracji. Zapadnie służą również do budowy tylnej ściany muszli koncertowej. Zapadnia nr 5 jest również rezerwowym środkiem transportu dekoracji ze Sceny do magazynu dekoracji zlokalizowanego pod tylna kieszenią (np. w przypadku awarii zapadni transportowej kieszeni tylnej).

Zapadnia fosy orkiestry łącznie  z balustradą ruchomą służą do tworzenia fosy orkiestry  oraz do przedłużania proscenium.

Zapadnia kieszeni tylnej jest zapadnią transportową służącą do transportu dekoracji dowożonych z zewnątrz do magazynu dekoracji bądź na scenę. Może być też wykorzystywana do pogłębienia Sceny plenerowej.

Zapadnia widowni służy do transportu elementów widowni i składanej z poziomu widowni do magazynu zlokalizowanego pod tylną częścią widowni.

Dolna mechanizacja Sceny i proscenium jest nieodłącznym elementem pozwalającym na organizowanie różnego rodzaju koncertów, spektakli i innych imprez.

Natomiast zapadnia widowni i kieszeni tylnej są urządzeniami bezwzględnie potrzebnymi do transportu dekoracji i elementów składanych widowni.

Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych należy wykonań ograniczony zakres projektów, a mianowicie rezygnuje się z zapadni Sceny – dwupoziomowej nr 4. Należy na tym etapie wykonać konstrukcję stalową zapadni nr.4 tak aby była w przyszłości możliwość doposażenia zapadni w napęd linowy zgodny  projektem wykonawczym.

Przedmiar mechanizacji dolne i górnej  uwzględniający wyłączenia i dodatkowe urządzenia:

| Lp | Nazwa | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sala duża |  |  |
| 1 | Wieże portalowe- lewa i prawa | kpl | 1,00 |
| 2 | Most portalowy | kpl | 1,00 |
| 3 | Mosty oświetleniowe | kpl | 2,00 |
| 4 | Most oświetlenia kontrowego | kpl | 1,00 |
| 5 | Kurtyna podnoszono-rozsuwana (KPR) | kpl | 1,00 |
| 6 | Sztankiet kurtynowy (nr.0) | kpl | 1,00 |
| 7 | Sztankiety liniowy (nr.1-42) | kpl | 42,00 |
| 8 | Sztankiet horyzontowy łukowy (nr.43) | kpl | 1,00 |
| 9 | Sztankiet horyzontowy (nr.44) | kpl | 1,00 |
| 10 | Podnośniki punktowe | kpl | 0,00 |
| 11 | Sztankiety boczne (nr. L1, P1, L2, P2) | kpl | 1,00 |
| 12 | Sztankiety prosceniowe (nr. 01, 02) | kpl | 2,00 |
| 13 | Sztankiet oświetleniowy (nr.03) | kpl | 1,00 |
| 14 | Sztankiety oświetleniowe (nr.04) | kpl | 1,00 |
| 15 | Sztankiety oświetleniowe (nr.05) | kpl | 1,00 |
| 16 | Sztankiety oświetleniowe skośne widowni (nr. 0L i 0P) | kpl | 1,00 |
| 17 | Podnośniki punktowe kieszeni tylnej | kpl | 10,00 |
| 18 | Sztankiet oświetleniowy sceny plenerowej | kpl | 0,00 |
| 19 | Sztnkiety głośnikowe | kpl | 2,00 |
| 20 | Sztnkiety głośnikowe - Surround | kpl | 2,00 |
|  | Mechanizacja dolna Sali dużej |  |  |
| 21 | Zapadnia kieszeni tylnej | szt | 1,00 |
| 22 | Zapadnia fosy orkiestry | szt | 1,00 |
| 23 | Zapadnia widowni | szt. | 1,00 |
| 24 | Balustrada ruchoma | szt | 1,00 |
| 25a | Zapadnia sceny | szt. | 4,00 |
| 25b | Zapadnia sceny – bez napędu | szt. | 1,00 |
| 26 | System sterowania | kpl | 1,00 |
|  | Sala kameralna |  |  |
| 27 | Sztankiet oświetleniowy widowni | kpl | 2,00 |
| 28 | Podnośniki punktowe podwieszane do przesuwnych konstrukcji | kpl | 0,00 |
| 29 | Sztankiet nr.1 | kpl | 1,00 |
| 30 | Sztankiet nr.2 | kpl | 1,00 |
| 31 | System sterowania | kpl | 1,00 |
| 32 | Sztankiety głośnikowe | kpl | 2,00 |
| 33 | Sztnkiety głośnikowe - Surround | kpl | 2,00 |
|  | RAZEM |  |  |

Szczegółowe Parametry techniczne urządzeń mechanicznych zawarte są w Projekcie Wykonawczym PS TEATR.