ANALIZA I OPTYMALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO SCENOTECHNIKI

WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN – JORDANKI

ETAP II

Opis przedmiotu zamówienia

Wyposażenie mobilne

| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  | Manufaktura Technologiczna ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno |
| --- | --- | --- |
| OBIEKT: INWESTOR: |  | WIELOFUNKCYJNA SALA KONCERTOWA W TORUNIU Al. Solidarności 87-100 Toruń GMINA MIASTA TORUŃ – URZĄD MIASTA TORUNIA Ul. Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 Toruń |
| OPRACOWANIE : Autor : Autor : |  | mgr inż. Anita Janukiewicz mgr inż. Małgorzata Srebrzyńska |

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wyposażenie mobilne

Urządzenia dostarczone w ramach realizacji umowy muszą spełniać następujące wymogi:

- muszą być fabrycznie nowe, nie używane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania jakościowe odnośnie tego typu urządzeń.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt posiadał certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt i urządzenia spełniają wymagane prawem przepisy i normy. Ww. dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu przed realizacją Dostawy.

- Wszystkie Urządzenia powinny posiadać certyfikat CE.

- Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć sporządzone w języku polskim karty

katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu i urządzeń z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Projektu Wykonawczego na podstawie poniższej koncepcji stanowiącej załącznik do SIWZ i uzgodnienia go z Zamawiającym

W ramach realizacji należy dostarczyć niżej wyspecyfikowane wyposażenie mobilne:

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podnośnik przejezdny dla pracy na wysokości do 14m Wysokość robocza : 14,29 m Wysokość platformy: 12,29 m Wysokość złożonej maszyny 2.78 m Wys. przechylonej maszyny (opcja) 1,98 m Długość 1.42 m Dł. przechylonej maszyny 2.97 m Szerokość 0.74 m Długość (rozłożone podpory) 2,26 m Szerokość (rozłożone podpory) 2,06 m Dostęp do kąta(zasięg korby) 79 cm Dostęp do ściany (przód/tył) 38 cm Dostęp do ściany (bok) 71 cm Udźwig: 136kg Waga maszyny: Modele z akumulatorem(DC): 513 kg Zasilanie: 12V DC /110/50-60 Hz Główne cechy: Niewielkie gabaryty – podnośnik z łatwością przejedzie przez każde drzwi, Mozę być również łatwo transportowany windą towarową lub większa osobową Łatwość dostępu do obszaru roboczego – podnośnik z łatwością może zostać przesunięty w żądane miejsce pracy. Niska masa własna – umożliwia prace na stropach i podłożach o ograniczonych naciskach punktowych. Krótki czas przygotowania do pracy – podnośnik wymaga rozstawienia podpór poziomujących maszynę. Łatwość obsługi – prosty i czytelny panel obsługi z kosza oraz z dolnego panelu sterowniczego. Przenośny akumulator z wbudowanym automatycznym prostownikiem i sygnalizatorem stopnia naładowania baterii. Dzięki temu możemy ładować baterie w dowolnym miejscu korzystając z sieci 230V. Automatyczny prostownik dostosuje optymalny sposób ładowania baterii w zależności od stopnia ich wyładowania oraz rozłączy napięcie po całkowitym naładowaniu akumulatora. Łatwość transportu – specjalny system przesuwnej rampy umożliwia załadunek do transportu oraz rozładunek maszyny przez jedną osobę bez użycia wózka widłowego. | 1 szt |
| 2 | Podest ALU RAPID V (2x1m) z płytą wodoodporną i antypoślizgową (w cenie blatu 3 klamry) Nogi teleskopowe 60-100cm, profil 60/60mm; 4 szt. w komplecie | 70 szt |
| 3 | Podest ALU RAPID V (2x1m) z płytą wodoodporną i antypoślizgową (w cenie blatu 3 klamry) Nogi stałe o wys. 20cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm, 120cm 60/60mm. | 50 szt |
| 4 | Podest dla chóru 80 osobowego z podestów Rapid | 1 kpl |
| 5 | Schody modułowe, wkładane, 5 stopniowe (z możliwością zredukowania do 3 stopni) | 8 szt |
| 6 | Poręcz do schodów 5 stopniowych | 16 szt |
| 7 | Balustrada - barierka zabezpieczająca, 100cm długości x 100cm wysokości + akcesoria do montażu barierek | 50 szt |
| 8 | Wózek paletowy elektryczny Parametry techniczne: udźwig: 1500 kg długość wideł: 1150 mm prędkość jazdy: 5,3-5,8 km/h wysokość podnoszenia: 190 mm szerokość zewnętrzna wideł: 550 mm szerokość korytarza roboczego: 1914 mm promień skrętu: 1515 mm zasilanie: 24/65 V/Ah masa własna: 200 kg wbudowany prostownik Opis produktu: elektryczny napęd jazdy eliminuje użycie siły podczas ciągnięcia wózka paletowego z towarem - zalecany w miejscach, gdzie pracują kobiety wygodny i łatwy w obsłudze dzięki elektrycznemu prowadzeniu - pozwala uniknąć bólu mięśni łatwy w operowaniu - płynna regulacja prędkości ułatwia manewrowanie i dopasowanie szybkości do zakresu wykonywanych czynności podnoszenie ręczne hamulec bezpieczeństwa reaguje w sytuacjach awaryjnych bezobsługowy silnik w technologii bezszczotkowej wąski korytarz roboczy - tylko 1914 mm bezproblemowe ładowanie dzięki wbudowanemu prostownikowi wzbogacony o sygnał dźwiękowy informujący o niskim stanie naładowania baterii - zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora zgodny z przepisami bezpieczeństwa pracy malowany proszkowo na kolor pomarańczowy. | 1 szt |
| 9 | Nakładana podłoga sceniczna przeciw poślizgowa, o gramaturze 1600 g/m², w kolorze czarnym. Szerokość brytu 2m. Komplet ze 100 rolkami taśmy do przyklejenia. | 400 m.kw |
| 10 | Kulisy wykonane z materiału typu plusz – kolor czarny, o gramaturze min. 570 g/m², o wymiarach wysokość 11,50 m i szerokość 4,00 m, uszyte na gładko. Bryty tkaniny ułożone pionowo, włos do góry. U góry kulisy wszyty pas tapicerski z trokami do zawieszenia np. na sztankiecie, boki kulisy obszyte, u dołu kulisy wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. Zszycie brytów tkaniny wykonane podwójnym szwem (dwukrotnie przeszyte), widoczne z tyłu krawędzie brytów tkaniny obszyte na całej długości owerlokiem. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe. | 25 szt. |
| 11 | Paludamenty wykonane z materiału typu plusz – kolor czarny, o gramaturze min. 570 g/m², o wymiarach wysokość 1,30 m i szerokość 19,00 m, uszyte na gładko. Bryt tkaniny ułożony poziomo, włos w lewą stronę. U góry paludamentu wszyty pas tapicerski z trokami do zawieszenia np. na sztankiecie, boki paludamentów obszyte, u dołu wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe. | 1 szt. |
| 12 | Paludamenty wykonane z materiału typu plusz – kolor czarny, o gramaturze min. 570 g/m², o wymiarach wysokość 2,70 m i szerokość 19,00 m, uszyte na gładko. Bryty tkaniny ułożone poziomo, włos w lewą stronę. U góry paludamentu wszyty pas tapicerski z trokami do zawieszenia np. na sztankiecie, boki paludamentów obszyte, u dołu wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. Widoczne z tyłu krawędzie brytów tkaniny obszyte na całej długości owerlokiem. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe. | 4 szt. |
| 13 | Paludamenty wykonane z materiału typu plusz – kolor czarny, o gramaturze min. 570 g/m², o wymiarach wysokość 4,00 m i szerokość 19,00 m, uszyte na gładko. Bryty tkaniny ułożone poziomo, włos w lewą stronę. U góry paludamentu wszyty pas tapicerski z trokami do zawieszenia np. na sztankiecie, boki paludamentów obszyte, u dołu wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. Zszycie brytów tkaniny wykonane podwójnym szwem (dwukrotnie przeszyte), widoczne z tyłu krawędzie brytów tkaniny obszyte na całej długości owerlokiem. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe. | 4 szt. |
| 14 | Horyzont – folia do przedniej projekcji – Opera white, wykonana z PCV, gain = 0,98, grubość folii = 0,30 mm, ciężar ok. 400 g/m² – kolor biały, o wymiarach wysokość 11,50 m i szerokość 31,00 m. U góry i na bokach horyzontu wykonane co ok. 30 cm oczka oraz gumki do zawieszenia na sztankiecie łukowym, u dołu horyzontu wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. Folia musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe. 120 szt. gumek do naciągania folii. | 1 szt. |
| 15 | Kulisy wykonane z materiału typu plusz – kolor czarny, o gramaturze min. 570 g/m², o wymiarach wysokość 14,00 m i szerokość 4,00 m, uszyte na gładko. Bryty tkaniny ułożone pionowo, włos do góry. U góry kulisy wszyty pas tapicerski z trokami do zawieszenia np. na sztankiecie, boki kulisy obszyte, u dołu kulisy wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. Zszycie brytów tkaniny wykonane podwójnym szwem (dwukrotnie przeszyte), widoczne z tyłu krawędzie brytów tkaniny obszyte na całej długości owerlokiem. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe. | 14 szt. |
| 16 | Kulisy wykonane z materiału typu plusz – kolor czarny, o gramaturze min. 570 g/m²,o wymiarach wysokość 9,50 m i szerokość 4,00 m, uszyte na gładko. Bryty tkaniny ułożone pionowo, włos do góry. U góry kulisy wszyty pas tapicerski z trokami do zawieszenia np. na sztankiecie, boki kulisy obszyte, u dołu kulisy wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. Zszycie brytów tkaniny wykonane podwójnym szwem (dwukrotnie przeszyte), widoczne z tyłu krawędzie brytów tkaniny obszyte na całej długości owerlokiem. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe. | 4 szt. |
| 17 | Paludament wykonany z materiału typu plusz – kolor czarny, o gramaturze min. 570 g/m², o wymiarach wysokość 2,70 m i szerokość 16,00 m, uszyty na gładko. Bryty tkaniny ułożone poziomo, włos w lewą stronę. U góry paludamentu wszyty pas tapicerski z trokami do zawieszenia np. na sztankiecie, boki paludamentów obszyte, u dołu wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. Widoczne z tyłu krawędzie brytów tkaniny obszyte na całej długości owerlokiem. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe. | 1 szt. |
| 18 | Kulisy wykonane z materiału typu plusz – kolor czarny, o gramaturze min. 570 g/m², o wymiarach wysokość 3,00 m i szerokość 3,00 m, uszyte na gładko. Bryty tkaniny ułożone pionowo, włos do góry. U góry kulisy wszyty pas tapicerski z nabitymi co 25 cm metalowymi oczkami Ø 12 mm do zawieszenia np. na haczykach, boki kulisy obszyte, u dołu kulisy wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. Widoczne z tyłu krawędzie brytów tkaniny obszyte na całej długości owerlokiem. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe. | 10 szt. |
| 19 | Paludamenty wykonane z materiału typu plusz – kolor czarny, o gramaturze min. 570 g/m², o wymiarach wysokość 3,00 m i szerokość 15,00 m, uszyte na gładko. Bryty tkaniny ułożone pionowo, włos do góry. U góry paludamentu wszyty pas tapicerski z nabitymi co 25 cm metalowymi oczkami Ø 12 mm do zawieszenia np. na haczykach, boki paludamentów obszyte, u dołu wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. Widoczne z tyłu krawędzie brytów tkaniny obszyte na całej długości owerlokiem. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe. | 5 szt. |
| 20 | Paludamenty wykonane z materiału typu plusz – kolor czarny, o gramaturze min. 570 g/m², o wymiarach wysokość 5,50 m i szerokość 17,00 m, uszyte na gładko. Bryty tkaniny ułożone pionowo, włos do góry. U góry paludamentu wszyty pas tapicerski z nabitymi co 25 cm metalowymi oczkami Ø 12 mm do zawieszenia np. na haczykach, boki paludamentów obszyte, u dołu wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. Widoczne z tyłu krawędzie brytów tkaniny obszyte na całej długości owerlokiem. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe. | 1 szt. |
| 21 | Paludamenty wykonane z materiału typu plusz – kolor czarny, o gramaturze min. 570 g/m², o wymiarach wysokość 3,00 m i szerokość 18,00 m, uszyte na gładko. Bryty tkaniny ułożone pionowo, włos do góry. U góry paludamentu wszyty pas tapicerski z nabitymi co 25 cm metalowymi oczkami Ø 12 mm do zawieszenia np. na haczykach, boki paludamentów obszyte, u dołu wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. Widoczne z tyłu krawędzie brytów tkaniny obszyte na całej długości owerlokiem. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe. | 1 szt. |
| 22 | Kulisy wykonane z materiału typu plusz – kolor czarny, o gramaturze min. 570 g/m², o wymiarach wysokość 11,50 m i szerokość 4,00 m, uszyte na gładko. Bryty tkaniny ułożone pionowo, włos do góry. U góry kulisy wszyty pas tapicerski z trokami do zawieszenia np. na sztankiecie, boki kulisy obszyte, u dołu kulisy wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. Zszycie brytów tkaniny wykonane podwójnym szwem (dwukrotnie przeszyte), widoczne z tyłu krawędzie brytów tkaniny obszyte na całej długości owerlokiem. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe. | 15 szt. |
| 23 | Paludamenty wykonane z materiału typu plusz – kolor czarny, o gramaturze min. 570 g/m²,o wymiarach wysokość 2,70 m i szerokość 12,00 m, uszyte na gładko. Bryty tkaniny ułożone poziomo, włos w lewą stronę. U góry paludamentu wszyty pas tapicerski z trokami do zawieszenia np. na sztankiecie, boki paludamentów obszyte, u dołu wykonana kieszeń do umieszczenia obciążenia. Widoczne z tyłu krawędzie brytów tkaniny obszyte na całej długości owerlokiem. Materiał musi posiadać aktualne certyfikaty przeciwpożarowe. | 3 szt. |
| 24 | Schody mobilne do zapadni z barierkami, wys. 3m szer. 1,3 m – na gumowych kółkach Ø 120 mm z hamulcami | 2 szt. |